## 室内D2全彩显示屏 招标参数

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2室内全彩显示屏 | 模组尺寸:320mm*160mm 1、像素点组成1红1绿1蓝,像素点间距:2mm； 2、显示密度:≥250000Dots/㎡,单元板分辨率:160*80； 3、整屏平整度:≤0.1mm，拼接接缝:≤0.045mm； 4、采用恒流驱动,灯驱合一,具有列下消隐功能、倍频刷新提升2/4/8倍、低灰偏色改善,具有单点亮度/颜色校正功能； 5、整屏亮度:0-1500cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能； 6、色温:1000K到10000K可调,色温为6500K时,100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K； 7、色度均匀性:±0.002Cx,Cy之内； 8、水平视角:≥170°垂直视角≥170°,对比度:≥8000:1 9、调节软件设置项:支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮； 10、亮度均匀性:≥99%,亮度鉴别等级:≥20级； 11、像素失控率:≤0.00001, NTSC色域覆盖率:≥120%； 12、发光点中心距偏差:＜1%,反光率:≤2%,画面延时:≤2ms； 13、噪音:1m范围内,测试4个位置(前后左右),噪声不大于2dB,信噪比:≥47dB； 14、平均功耗:≤180W/㎡,峰值功耗:≤500W/㎡； 15、使用寿命:≥100000小时,衰减率:≤15%(工作三年)； 16、供电电源:在220(1±10%)V、(50±1)Hz或380(1±10%)V、(50±1)Hz条件下正常工作, 电流增益调节级:≥10位； 17、内置电源具备PFC功能,功率因素≥0.95； 18、所投产品的模组在最大亮度白色连续工作2小时后,表面温升＜20℃,将受试样品放入-20℃环境中,通电工作8h,再恢复到常温,试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常； 19、所投产品的模组机械强度≥25MP,抗拉强度达到230mpa,屈服强度达到170mpa,纵向/横向拉伸承载力≥2.5吨； 20、所投产品的模组绝缘电阻应当为5000 MΩ,绝缘电阻实验:电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ； 21、所投产品的模组抗电强度符合在电源插头与屏正面之间以施加实验电压3000V/50Hz,保持1min,不应出现飞弧和击穿现象； 22、所投产品通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了现实效果的不断和改善,各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等,均符合广电级标准 23、所投产品测试在振动5Hz-55Hz-5Hz,振幅为0.19mm的条件下,一次扫描5min,互相垂直的二个轴向各扫描两次； 24、投标产品MTBF平均无故障工作时间≥50000小时,MTTR平均修复时间≤25分钟； 25、所投LED 产品需依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测,无危害类:在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并且在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA),并在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害(LR),并在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； ★以上1-25项为重要参数需求项,需提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告(提供复印件加盖原厂公章)； ★所投产品通过CCC认证,且具有CE、IC、PSE及中国节能产品认证证书,(提供复印件加盖原厂公章)； ★所投产品生产厂家具音视频工程专业委员会认证的音视频集成工程企业资质叁级证书(提供复印件加盖原厂公章)； ★所投产品生产厂家获得HJ2536-2014环境标志产品认证证书,并且证书上“委托人”、“生产者”、“生产企业”三者名称应一致,否则视为不符合要求,(提供复印件加盖原厂公章)； ★为保证所投LED产品的安全性和可靠性，所投产品生产厂家需满足IECQ QC 080000:2017-有害物质过程管理体系要求，并提供IECQ符合性证书,且生产厂家具有含县级以上环保部门颁发的排污许可证(提供复印件加盖原厂公章)； 中标后,供货时要提供厂家针对本项目授权书、售后服务承诺函原件,并加盖公章 |  |  | 平米 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 1、单卡支持16组和24组数据输出模式； 2、单卡自带12个HUB75 16P接口； 3、单卡带载像素512*512； 4、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6、支持灯板flash管理； 7、支持5pin液晶模块； 8、支持Mapping功能； 9、支持3D功能； 10、支持接收卡温度电压自检； 11、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 12、支持接收卡参数及程序包回读； 13、接收卡具有与灯板一致的电源接口； ★为保证项目证书的权威性和专业性，接收卡需通过CE-EMC和CE-ROHS认证，并提供纸质版复印件； ★为保证产品的稳定性，提供具有BACL，CMA，CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，并提供纸质版复印件。 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 视频控制器 | 1、支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路 CVBS，1路VGA，1路USB播放。 2、支持3个窗口和1路OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达390万像素。 7、支持带载屏体亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 12、前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 ★提供二合一LED视频控制器嵌入式软件著作权登记证书； ★为保证产品的稳定性，提供具有BACL，CMA，CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告和3C认证证书并提供纸质版复印件。 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 开关电源 | 输入:220-240VAC,3.0AMax,50/60Hz 输出:3.8-4.5VDC,40A ★为了显示屏使用的稳定性,需要与显示屏同一品牌,并提供3C认证 |  |  | 台 |  |  |  |